ПРОМО-МАТЕРИАЛЫ

79585-01

Рабочий люльки

Состав лекций

| # Наименование разделов, дисциплин и модулей | # Количество страниц |
| --- | --- |
| # Модуль 1. Общие сведения о промышленной безопасности и охране труда | # 33 |
| ## Промышленная безопасность |  |
| ## Охрана труда |  |
| # Модуль 2. Основные сведения о подъемниках (вышках) и строительных подъемниках (фасадных подъемниках) | # 75 |
| ## Классификация подъемников (вышек) |  |
| ## Принцип управления |  |
| ## Устройство подъемников (вышек) |  |
| # Модуль 3. Организация надзора и обслуживание подъемников (вышек) и строительных подъемников (фасадных подъемников) | # 7 |
| ## Техническое освидетельствование строительных подъемников |  |
| ## Требования безопасности при проведении технического обслуживания, ремонта и контроля технического состояния мобильных подъемников с рабочими платформами |  |
| ## Проверка состояния люльки (кабины) |  |
| # Модуль 4. Обеспечение безопасности при работе на подъемниках (вышках) и строительных подъемниках (фасадных подъемниках) | # 15 |
| ## Порядок обучения и допуска рабочих люльки к работе на подъемнике |  |
| ## Система сигнализации при выполнении работ |  |
| ## Требования к площадке, на которой работает подъемник |  |
| ## Требования к рабочим |  |
| ## Требования к процессу подъема и транспортировки людей |  |
| ## Производство работ на подъемниках |  |
| # Модуль 5. Производственная (типовая) инструкция для рабочих люльки | # 6 |
| # Модуль 6. Оказание первой помощи при несчастных случаях | # 26 |
| # Приложения | # 8 |
| ## ВСЕГО | ## 170 |

Тесты

Модуль 1.  Общие сведения промышленной безопасности и охраны труда

1. Какой закон определяет правовые, экономические и социальные основы обеспечения безопасной эксплуатации опасных производственных объектов?

+ Федеральный закон от 21.07.1997 N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов";

-Приказ  от 12.11.2013  N 533 "Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения"";

- Федеральный закон от 30.12.2001 N 197-ФЗ "Трудовой кодекс Российской Федерации".

2. Какое определение термина «авария» верное?

- разрушение технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, неконтролируемые взрыв и (или) выброс опасных веществ;

- отказ или повреждение технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, отклонение от установленного режима технологического процесса;

+ разрушение сооружений и (или) технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, неконтролируемые взрыв и (или) выброс опасных веществ.

3. Какой закон устанавливает необходимые требования к безопасности технологических процессов на опасных производственных объектах, на которых используются подъемные сооружения, в том числе к порядку действий в случае аварии или инцидента на опасном производственном объекте

- Федеральный закон от 21.07.1997 N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов";

+ Приказ  от 12.11.2013  N 533 "Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения"";

- Федеральный закон от 30.12.2001 N 197-ФЗ "Трудовой кодекс Российской Федерации".

4. Какое определение термина «охрана труда» верное?

+ система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально-экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия;

- совокупность факторов производственной среды и трудового процесса, оказывающих влияние на работоспособность и здоровье работника;

- комплекс взаимосвязанных и взаимодействующих между собой элементов, устанавливающих политику и цели в области охраны труда у конкретного работодателя и процедуры по достижению этих целей. Типовое положение о системе управления охраной труда утверждается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда, с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

5. С какой периодичностью проводится повторная проверка знаний по охране труда рабочего люльки?

+ 1 раз в 12 месяцев;

- 1 раз в 16 месяцев;

- 1 раз в 18 месяцев.

6. Что не входит в обязанности работника в области охране труда?

- соблюдать требования охраны труда;

- правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты;

+ расследование и учет, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации порядке несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;

- проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда.

Лекции

Модуль 1.  Общие сведения о промышленной безопасности и охране труда

Промышленная безопасность

Федеральный закон от 21.07.1997 N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" определяет правовые, экономические и социальные основы обеспечения безопасной эксплуатации опасных производственных объектов и направлен на предупреждение аварий на опасных производственных объектах и обеспечение готовности эксплуатирующих опасные производственные объекты юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее также - организации, эксплуатирующие опасные производственные объекты) к локализации и ликвидации последствий указанных аварий.

Основные понятия

промышленная безопасность опасных производственных объектов (далее - промышленная безопасность, безопасность опасных производственных объектов) - состояние защищенности жизненно важных интересов личности и общества от аварий на опасных производственных объектах и последствий указанных аварий;

авария - разрушение сооружений и (или) технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, неконтролируемые взрыв и (или) выброс опасных веществ;

инцидент - отказ или повреждение технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, отклонение от установленного режима технологического процесса;

Ответственность за причинение вреда жизни или здоровью граждан в результате аварии или инцидента на опасном производственном объекте

1. В случае причинения вреда жизни или здоровью граждан в результате аварии или инцидента на опасном производственном объекте эксплуатирующая организация или иной владелец опасного производственного объекта, ответственные за причиненный вред, обязаны обеспечить выплату компенсации в счет возмещения причиненного вреда:

- гражданам, имеющим право в соответствии с гражданским законодательством на возмещение вреда, понесенного в случае смерти потерпевшего (кормильца), - в сумме два миллиона рублей;

- гражданам, имеющим право в соответствии с гражданским законодательством на возмещение вреда, причиненного здоровью, - в сумме, определяемой исходя из характера и степени повреждения здоровья по нормативам, устанавливаемым Правительством Российской Федерации. Размер компенсации в этом случае не может превышать два миллиона рублей.

2. Выплата компенсации в счет возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью граждан в результате аварии или инцидента на опасном производственном объекте, не освобождает ответственное за причиненный вред лицо от его возмещения в соответствии с требованиями гражданского законодательства в части, превышающей сумму произведенной компенсации.

Приказ от 12.11.2013 N 533 "Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения"" устанавливает необходимые требования к:

- деятельности в области промышленной безопасности на опасных производственных объектах, на которых используются стационарно установленные грузоподъемные механизмы, в том числе к работникам указанных объектов;

- безопасности технологических процессов на объектах, на которых используются подъемные сооружения, в том числе к порядку действий в случае аварии или инцидента на опасном производственном объекте.

Положения Приказа распространяются на организации независимо от их организационно-правовых форм, а также индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности на опасных производственных объектах, на которых используются подъемники, на территории Российской Федерации и на иных территориях, над которыми Российская Федерация осуществляет юрисдикцию в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормами международного права.

Требования Приказа Ростехнадзора от 12.11.2013 N 533 распространяются на обеспечение промышленной безопасности объектов, на которых применяются следующие подъемники и оборудование, используемое совместно с подъемниками:

- строительные подъемники;

- подъемники (вышки), предназначенные для перемещения людей, людей и груза (подъемники с рабочими платформами);

- специальные съемные кабины и люльки, навешиваемые на грузозахватные органы кранов и используемые для подъема и перемещения людей;

- и другие.

Охрана труда

Охрана труда - система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально-экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия.

Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда возлагаются на работодателя

Работодатель обязан обеспечить:

- безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования, осуществлении технологических процессов, а также применяемых в производстве инструментов, сырья и материалов;

- создание и функционирование системы управления охраной труда;

- применение прошедших обязательную сертификацию или декларирование соответствия в установленном законодательством Российской Федерации о техническом регулировании порядке средств индивидуальной и коллективной защиты работников;

- соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом рабочем месте;

- режим труда и отдыха работников в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права;

- приобретение и выдачу за счет собственных средств специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих средств, прошедших обязательную сертификацию или декларирование соответствия в установленном законодательством Российской Федерации о техническом регулировании порядке, в соответствии с установленными нормами работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением;

…

Модуль 2. Основные сведения о подъемниках (вышках) и строительных подъемниках (фасадных подъемниках)

Основные понятия

подъемник с рабочей платформой - грузоподъемная машина, предназначенная для перемещения рабочего персонала с инструментом и материалами, размещенными на рабочей платформе, при проведении работ в пределах рабочей зоны и состоящая из базового шасси, подъемного оборудования и рабочей платформы.

базовое шасси - составная часть подъемника, которая представляет собой, как правило, основание в виде ходового устройства с необходимыми местами крепления для установки рабочего оборудования, с опорными элементами, а также с силовой установкой для обеспечения движения рабочего оборудования и подъемника по рабочей площадке и/или дорогам (допускается в качестве основания подъемника применять жестко установленные (стационарные) конструкции).

рабочее оборудование - комплект составных частей (подъемное оборудование, рабочая платформа), монтируемых на базовое шасси для обеспечения функционального назначения подъемника.

подъемное оборудование - составная часть подъемника (стрела, мачта), которая соединена с базовым шасси и рабочей платформой и которая позволяет перемещать рабочую платформу в пределах рабочей зоны подъемника (в горизонтальном и/или вертикальном направлениях).

рабочая платформа - составная часть подъемника, которая представляет собой конструкцию различного исполнения в виде площадки с защитными ограждениями, которая прикреплена к подъемному оборудованию и предназначена для размещения рабочего персонала с инструментом и материалами в целях проведения работ в пределах рабочей зоны.

Классификация подъемников (вышек)

Подъемники подразделяют на типы по:

- базовому шасси;

- подъемному оборудованию;

- рабочей платформе;

- возможности поворота рабочего оборудования;

- виду привода рабочего оборудования.

Классификация подъемников по базовому шасси (возможности движения, виду ходового устройства и типу базового шасси) приведена в таблице 1.

Таблица 1

| Классификация подъемников по |  |  |
| --- | --- | --- |
| возможности движения базового шасси | виду ходового устройства базового шасси | типу базового шасси |
| Самоходный | На колесном ходу | Автомобильный; на специальном шасси; короткобазовый; пневмоколесный; на базе электро- или автопогрузчика; рельсовый; |
|  | На гусеничном ходу | гусеничный |
| Прицепной | На колесном ходу | На пневмоколесной платформе; на железнодорожной платформе |
| Передвижной | На колесном ходу | На пневмоколесном ходу; на рельсовом ходу |
| Стационарный | - | - |

Классификация подъемников по подъемному оборудованию (типу, конструкции и возможности движения) приведена в таблице 2.

Таблица 2

| Классификация подъемников по |  |  |
| --- | --- | --- |
| типу подъемного оборудования | конструкции подъемного оборудования и возможности его движения в |  |
|  | вертикальном и горизонтальном направлениях | вертикальном направлении |
| Стреловой | Со стрелой фиксированной длины; с шарнирно-сочлененной стрелой; с телескопической стрелой; с комбинированной стрелой | Со стрелой вертикального телескопирования; со стрелой пантографного типа |
| Мачтового типа | - | одномачтовый; многомачтовый; с мачтой фиксированной длины; с мачтой изменяемой длины; с вертикальной мачтой; с наклонной мачтой; со свободностоящей мачтой; с закрепленной мачтой |

Классификация подъемников по рабочей платформе (возможности увеличения площади рабочей платформы, по наличию электроизоляции) приведена в таблице 3.

Таблица 3

| Классификация подъемников по |  |
| --- | --- |
| возможности увеличения площади рабочей платформы | наличию электроизоляции подъемника |
| С нераздвижной рабочей платформой; с раздвижной рабочей платформой | Неэлектроизолированный; с электроизолированными (непроводящими) компонентами; |
| С одноуровневой рабочей платформой с многоуровневой рабочей платформой | электроизолированный |

Классификация подъемников по возможности поворота и степени поворота подъемного оборудования и по возможности вращения рабочей платформы приведена в таблице 4.

…